Утверждена
приказом от «____».____________20___ г.

№

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов»

(АО «НЗСМ»)

на 2021 – 2024 годы

г.Нижний Новгород 2021 г.

Оглавление

1	Введение	3

2	Общая характеристика энергохозяйства АО «НЗСМ»	4

2.1	Система электроснабжения	4

2.2	Система теплоснабжения	5

2.3	Система газоснабжения	7

3	Энергетическая характеристика объекта	8

4	Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	9

5	Мероприятия по повышению надежности систем энергоснабжения и оборудования	10

5.1	Организационно-технические мероприятия	10

5.2	Мероприятия, направленные на снижение потребления всех энергоресурсов.	14

5.3	Повышение энергоэффективности системы освещения Система электроснабжения:	15

5.4	Повышение эффективности системы отопления.	16

5.5	Повышение эффективности системы водоснабжения	17

6	Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	18

Введение

| Полное наименование организации | Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов» |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью Учебно-производственный центр «Волжскэнергонадзор» |
| Цели программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы газоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения |
| Целевые показатели программы | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2020г.: - электрической энергии, кВтч/чел - природного газа, тыс.н.куб.м/кв.м - тепловой энергии, Гкал/кв. м - воды, куб. м/чел |
| Сроки реализации программы | 2021-2024 г.г. |
| Источники финансового обеспечения реализации программы | Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов» |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы планируется - обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов, - снижение затрат; - улучшение индикаторов энергоэффективности |

Общая характеристика энергохозяйства АО «НЗСМ»

Наименование – АО «НЗСМ».

Адрес: 607101, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г.Навашино, ул. Силикатный поселок, д. 32

Ф.И.О. руководителя и телефон (факс): Карандин Александр Александрович, генеральный директор, т. 8(831-75) 5-16-39, stroimat@mts-nn.ru.

Основным направлением деятельности АО «НЗСМ» является Производство изделий из бетона для использования в строительстве (код ОКВЭД 23.61)

Перечень и основные характеристики зданий приведены в таблицах ниже

| № п/п | Адрес | Назначение | Год постройки | Этажность | Строительный объём, м³ | Общая площадь, м² | Тип здания | Сведения о численном составе организации, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Заводоуправление, г.Навашино, ул.Силикатный поселок 32 | административное | 1960 | 2 | 4878 | 831,9 | нежилое здание | 208 | 205 | 169 |
| 2 | Котельная, г.Навашино, ул.Силикатный поселок 32 | производственное | 1961 | 5 | 10051 | 869 | нежилое здание |  |  |  |
| 3 | Кирпичный цех, г.Навашино, ул.Силикатный поселок 32 | производственное | 1961 | 5 | 62334 | 5961,4 | нежилое здание |  |  |  |
| 4 | Транспортный цех, г.Навашино, ул.Силикатный поселок 32 | производственное | 1985 | 2 | 4367 | 712,8 | нежилое здание |  |  |  |

| Здание |  | Режим работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней в году/неделю | часов в день |
| 1 | Заводоуправление | 247/5 | 8 |
| 2 | Котельная (пар тех. нужды) | 321/4 | 11 |
| 3 | Кирпичный цех | 247/5 | 8 |
| 4 | Транспортный цех | 247/5 | 8 |
| 5 | Тепловая сеть | 206/7 | 11 |
| 6 | Участок намыва песка (Ликвидирован) | 91/7 | 11 |

  - Система электроснабжения

Электроснабжение Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов» (АО «НЗСМ») осуществляется на основании Договора №08/20-559НН от 02.09.2020 г., дополнительного соглашения от 07.04.2021 между ООО «Региональная сбытовая компания» и АО «НЗСМ».

Перечень точек поставки и места установки расчетных приборов учета, сторонние потребители (на вычет) указаны в приложении №2 к договору. АО «НЗСМ» не оказывает услуги сторонним организациям по транспорту электроэнергии через свои сети. Коммерческий учет потребления электроэнергии АО «НЗСМ» осуществляется с помощью электрических счетчиков.

Основными потребителями электрической энергии являются: технологическое оборудование, электроосвещение, офисная и бытовая техника, кондиционеры, водонагреватели.

  - Система теплоснабжения

Для выполнения производственной программы по производству кирпича, отопления собственных и сторонних потребителей АО «НЗСМ» владеет производственно-отопительной котельной. Выработанный пар подаётся по сети пароснабжения на производственные нужды и в бойлер для приготовления горячей воды на нужды отопления. Отработанный пар вторично используется для отопления большей доли собственных потребителей. Также АО «НЗСМ» отпускает тепловую энергию собственным и сторонним потребителям в воде для отопления и производит услуги по передаче тепловой энергии по сетям теплоснабжения в соответствии с договорами со сторонними организациями.

Максимально-часовая нагрузка составляет 1,34 Гкал/ч.

Потребители получают тепловую энергию из тепловой сети в горячей воде.

Тепловая энергия используется на технологические нужды, нужды отопления, горячего водоснабжения.

Расчет за тепловую энергию производится по показаниям теплосчетчиков по тарифам, утвержденным РСТ.

На рисунке 2 представлена структурная схема теплоснабжения АО «НЗСМ».

Рисунок 2 – Структурная схема теплоснабжения АО «НЗСМ»

Трубопроводы систем отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб.

  - Система газоснабжения

Газоснабжение Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов» (АО «НЗСМ») осуществляется на основании Договора №33-3-0179-4/2016 от 01.05.2016 между ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и АО «НЗСМ».

Для выполнения производственной программы по производству кирпича, отопления собственных и сторонних потребителей АО «НЗСМ» владеет производственно-отопительной котельной. Выработанный пар подаётся по сети пароснабжения на производственные нужды и в бойлер для приготовления горячей воды на нужды отопления. Отработанный пар вторично используется для отопления большей доли собственных потребителей. Также АО «НЗСМ» отпускает тепловую энергию собственным и сторонним потребителям в воде для отопления и производит услуги по передаче тепловой энергии по сетям теплоснабжения в соответствии с договорами со сторонними организациями.

Энергетическая характеристика объекта

Сводные данные по потреблению энергетических ресурсов АО «НЗСМ» приведены в таблицах ниже

| Здание |  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  | Гкал | тыс.руб | Гкал | тыс.руб | Гкал | тыс.руб |
| 1 | Заводоуправление | 65,155 | 120,915 | 66,454 | 126,829 | 31,967 | 67,454 |
| 2 | Котельная (пар тех. нужды) | 1854,47 | 3448,385 | 1274,272 | 2442,305 | 1104,27 | 3514,12 |
| 3 | Кирпичный цех | 13954,6 | 25874,416 | 11656,03 | 22082,002 | 8078,59 | 21030,2 |
| 4 | Транспортный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Тепловая сеть | 6723,63 | 15453,77 | 6825,239 | 17612,944 | 6836,17 | 19421,2 |
| 6 | Участок намыва песка (Ликвидирован) |  |  |  |  |  |  |

| Здание |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  | кВт.ч | тыс.руб | кВт.ч | тыс.руб | кВт.ч | тыс.руб |
| 1 | Заводоуправление | 24353 | 115,849 | 27399 | 141,476 | 84220 | 495,093 |
| 2 | Котельная (пар тех. нужды) | 932202 | 4432,98 | 872498 | 4519,356 | 1241225 | 7274,92 |
| 3 | Кирпичный цех | 3043019 | 14500,99 | 2944,265 | 15262,745 | 2412175 | 14176,9 |
| 4 | Транспортный цех | 31104 | 148,201 | 30722 | 158,69 | 35211 | 206,282 |
| 5 | Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участок намыва песка (Ликвидирован) | 587324 | 2858,28 | 541979 | 2847,654 | 0 | 0 |

| Здание |  | Вода холодная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  | куб.м | тыс.руб | куб.м | тыс.руб | куб.м | тыс.руб |
| 1 | Заводоуправление |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная (пар тех. нужды) | 75977 | 605,952 | 77657 | 867,428 | 55686 | 660,337 |
| 3 | Кирпичный цех | 35422 | 291,343 | 30833 | 317,515 | 48403 | 575,904 |
| 4 | Транспортный цех |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участок намыва песка (Ликвидирован) |  |  |  |  |  |  |

| Здание |  | Природный газ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  | тыс.м³ | тыс.руб | тыс.м³ | тыс.руб | тыс.м³ | тыс.руб |
| 1 | Заводоуправление |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная (пар тех. нужды) | 3982,86 | 20786,8 | 3491,43 | 18485,1 | 4275,39 | 23322,2 |
| 3 | Кирпичный цех | 3789,23 | 19776,2 | 3312,72 | 17947,2 | 3261,08 | 18158,9 |
| 4 | Транспортный цех |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участок намыва песка (Ликвидирован) |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Потенциал снижения потребления ресурсов рекомендуется определять как разницу между текущим уровнем потребления ресурсов государственным (муниципальным) учреждением и уровнем, при котором потребление ресурсов осуществляется максимально эффективно и соответствует высокому классу энергетической эффективности.

Базовым годом, по отношению к показателям которого на трехлетний период в 2021 году устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2020 год;

Определение потенциала снижения потребления ресурсов осуществлен в следующей последовательности:

1) определена функционально-типологическая группа, к которой принадлежит объект (здание, сооружение, помещение общественного назначения);

2) определены все потребляемые на объекте ресурсы;

3) рассчитан удельный годовой расход каждого ресурса в базовом году;

4) удельный годовой расход потребления каждого ресурса в базовом году приведен к сопоставимым условиям;

5) определен потенциал снижения потребления каждого ресурса.

Удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции и удельный годовой расход топлива на нужды отопления и вентиляции перед применением для целей определения потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня снижения потребления ресурсов приведен к сопоставимым условиям.

Для поставленных ресурсов, расчет по которым осуществляется не на основании показаний приборов коммерческого учета (например, по нормативам, с использованием расчетных способов и т.д.), а также для безвозмездно поставленных ресурсов требования по снижению потребления не устанавливаются.

Мероприятия по повышению надежности систем энергоснабжения и оборудования

  - Организационно-технические мероприятия

К группе организационно-технических мероприятий отнесены беззатратные и малозатратные мероприятия по экономии энергоносителей.

Перечень организационных мероприятий:

- Разработка Положения об энергосбережении для организации;

- Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов;

- Введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии;

- Регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению;

- Принятие программы энергосбережения;

- Назначение ответственного лица за соблюдением режима подачи тепла и электрической энергии;

- Финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведение новых энергосберегающих мероприятий;

- Проведение учебы и семинаров для сотрудников по теме повышения энергоэффективности;

- Принятие Положения о порядке размещения заказа на проведение энергосберегающих мероприятий в организации.

Достаточно сложно определить окупаемость по группе организационных мероприятий, но если тщательно выверить затраты на бумагу, оплачиваемое время на отвлечение персонала, то срок окупаемости уложится в пределы одного месяца.

Вместе с тем необходимо заметить, что имеются значительные возможности в повышении энергоэффективности за счет проведения незатратных и малозатратных организационных мероприятий по энергосбережению. Речь идет о наведении элементарного порядка в энергопользовании. Например, выключать неиспользуемое освещение и оборудование, не проходить равнодушно мимо незакрытых кранов, закрывать двери и постоянно открытые форточки. Эти мероприятия окупаются молниеносно.

Для достижения ощутимой экономии энергоресурсов, необходимо вовлечь в процесс энергосбережения как можно большее количество работников организации. Для этого рекомендуется разработать  и распространить среди работников цветную брошюру об энергосбережении.

Брошюра должна содержать общую информацию об энергопотреблении организации, стоимости энергоресурсов, важности энергосбережения, а также о способах, как можно снизить энергопотребление не только на рабочем месте, но и в быту, в повседневной жизни.

Объявить конкурс для работников на лучшее предложение по экономии энергоресурсов и премировать всех активных участников конкурса по энергосбережению.

Обучение и повышение осведомленности и убежденности рядовых работников в значительной степени влияет на их заинтересованность и навыки рационального использования энергоресурсов. Цели и средства их достижения должны быть четко и ясно сформулированы и доведены до каждого сотрудника.

Используемое в настоящее время малоэффективное и энергозатратное оборудование не позволяет экономично расходовать энергоносители и добиться снижения доли затрат за энергоресурсы в стоимости произведённой продукции. Современное высокоэффективное и экономичное энергетическое оборудование позволяет значительно снизить объём потребления энергоресурсов с одновременным повышением качества и комфортности в поддержании климата в зданиях и помещениях управления АО «НЗСМ».

К группе мероприятий по повышению надежности систем энергоснабжения и оборудования отнесены средне - и высокозатратные мероприятия, направленные на замену устаревшего и изношенного оборудования систем энергоснабжения. Данные мероприятия, как правило, не дают эффекта по снижению энергопотребления или обладают сроком окупаемости, превышающим срок эксплуатации устанавливаемого оборудования (более 20 лет). Реализация данных мероприятий необходима с технической точки зрения, т. к. они позволяют повысить надежность и безопасность функционирования систем снабжения и потребления энергоресурсов, удобство и безопасность эксплуатации.

По результатам энергетического обследования, выделены следующие первоочередные мероприятия по повышению надежности систем энергоснабжения и оборудования:

- Проведение регулярных обследований энергетического оборудования и инженерных систем предприятия тепловизором.

- Внедрение системы АСКУЭ на предприятии по всем видам потребляемых энергоресурсов. Технический учет энергоносителей

Выполнения периодического тепловизионного контроля и диагностики электрооборудования, оборудования систем теплоснабжения, ограждающих конструкций зданий позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты на энергетическом оборудовании с целью экономии энергоресурсов.

Тепловизионное обследование – одно из передовых направлений неразрушающего тепловизионного контроля состояния ограждающих конструкций и энергетического оборудования. Тепловизионное обследование позволяет выполнять дистанционное температурное исследование оборудования в процессе его обычной работы, без отключения и на безопасном расстоянии.

Тепловизионный контроль электрооборудования.

Виды электрооборудования, подлежащие тепловизионному обследованию:

- генераторы;

- ячейки КРУН, КРУ, КТП;

- воздушные линии электропередач;

- кабели, их соединения, изоляция;

- вентильные разрядники, ограничители перенапряжения;

- разъединители, отделители, шинные мосты, их изоляция;

- масляные и воздушные выключатели;

- измерительные и силовые трансформаторы, автотрансформаторы;

Тепловизионная диагностика электрооборудования выявляет следующие виды дефектов:

- - состояние межлистовой изоляции статора генератора;

- - нарушения паек лобовых частей обмоток;

- - перегревы контактных соединений;

- - наличие дефектных изоляторов;

- - нарушения в работе систем охлаждения;

- - нарушения внутренней циркуляции масла в баке трансформатора;

- - ослабление контактных соединений токоведущих частей;

- - ухудшение состояния основной изоляции, изоляции вводов, шунтирующих конденсаторов;

- - перегрев контактных соединений аппаратных зажимов;

- - трещины в опорно-стержневых изоляторах, дефекты подвесной изоляции;

- - обрыв шунтирующих сопротивлений;

- - неравномерность распределения напряжения по элементам;

- - нарушения наружных и внутренних контактных соединений;

- - ухудшение внутренней изоляции обмоток, связанное со шламообразованием и другими дефектами;

- - ухудшение изоляции концевых кабельных муфт и кабельных заделок;

- - дефекты поддерживающей арматуры.

Тепловизионная диагностика теплотехнического оборудования

Тепловизионное обследование позволяет диагностировать состояние следующих видов теплотехнического оборудования:

- - мест присосов воздуха и нарушений торкрета в газоходах котлов;

- - дымовых труб с железобетонным и кирпичным стволом;

- - мест утечек в подземных трубопроводах;

- - теплоизоляции котлоагрегатов, турбин, печей, трубопроводов;

Тепловизионное обследование теплотехнического оборудования выявляет следующие виды дефектов:

- - дефекты теплоизоляции между футеровкой и стволом трубы;

- - трассировка теплотрасс, уточнение мест и размеров компенсаторов;

- - дефекты несущих конструкций и кислотоупорных покрытий в газоходах котлов;

- - дефекты теплоизоляции в подземных трубопроводах (разрушение, намокание);

- - дефекты ствола труб (трещины, негерметичные швы бетонирования, участки пористого бетона);

- - дефекты футеровки труб (трещины, выпадение кирпичей, не заделанные монтажные проемы, негерметичность слезниковых поясов);

- - места присосов воздуха в подводящие газоходы труб;

- - дефекты теплоизоляции печей, трубопроводов и т.д.

- - выявление мест порыва трубопровода.

Тепловизионное обследование зданий.

Тепловизионное обследование зданий позволяет определить:

- - скрытые дефекты теплоизоляции или конструктивные недоработки (некачественный монтаж оконных блоков, дефекты теплоизоляции стыков между панелями, мостики холода).

- - реальные теплопотери и сравнение их с нормативными;

- - места возможного запотевания стен;

- - недоработки в разводке отопительной системы, засоренность батарей;

- - места протеканий в кровле;

- - места прокладки труб или электрических нагревателей в обогреваемых полах.

Нормативно-методическая база тепловизионного обследования

Тепловизионный контроль проводится в соответствии с требованиями следующих документов:

- РД 153-34.0-20.363-99 "Методика инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ";

- ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".

Требования к аппаратуре тепловизионного обследования

При тепловизионном контроле следует применять тепловизоры с разрешающей способностью не хуже 0,1С, со спектральным диапазоном 8–14 мкм, имеющие частоту кадров не менее 25 в секунду и обеспечивающие запись информации непосредственно на жесткий диск компьютера.

Мероприятие по установке счетчиков для технического учета потребления энергоносителей и внедрения системы АСКУЭ позволит обеспечить экономию потребления энергоносителей до 10 %. Это позволит контролировать режимы энергопотребления, выявлять возможные нерациональные расходы энергоносителей, принимать оперативные решения по оптимизации и снижению энергопотребления. Предпочтительно внедрение автоматизированной системы технического учета с выводом информации по каналам связи на компьютер в отдел главного энергетика.

К группе организационно-технических мероприятий отнесены беззатратные и малозатратные мероприятия по экономии энергоносителей и оптимизации процессов потребления, и имеющие при этом короткие сроки внедрения.

Для АО «НЗСМ» к внедрению могут быть рекомендованы следующие организационно-технические мероприятия:

Система электроснабжения:

1. Организовать в АО «НЗСМ» систему технического учета (возможно ис-пользование в виде контрольного прибора имеющиеся счетчики коммерческого учета) и ве-дения режима электропотребления в соответствии с установленными годичными, месячны-ми, недельными и дневными плановыми величинами потребления электрической энергии. Это позволит контролировать в реальном времени режимы электропотребления, выявлять возможные нерациональные расходы электроэнергии, принимать оперативные решения по оптимизации и снижению электропотребления.

2. Разработать и ввести в действие систему поощрения работников АО «НЗСМ» за снижение потерь электрической энергии с одновременным введением мер адми-нистративной ответственности за неэффективное потребление (использование) электроэнергии.

Система теплоснабжения:

1. Разработать и ввести в действие систему поощрения работников АО «НЗСМ» за снижение потерь тепловой энергии с одновременным введением мер административной ответственности за неэффективное потребление (использование) тепловой энергии.

Система водоснабжения:

1. Не реже, чем один раз в шесть месяцев необходимо производить осмотр систем во-допотребления на наличие утечек и определить величину потерь воды, если таковые были.

2. Ввести в действие в премиальном положении работников подразделений пункт о снижении (повышении) процентной ставки при перерасходе (экономии) воды в зависимости от установленных расходных норм.

  - Мероприятия, направленные на снижение потребления всех энергоресурсов.

- Для снижения потребления всех видов энергоресурсов целесообразно на всех этапах проектирования, разработки и производства продукции на предприятии предусматривать оптимизацию процессов связанных с потреблением энергетических ресурсов.

- Своевременная замена и ремонт энергетического оборудования и при необходимости связанных с ним инженерных сетей и коммуникаций, а так же ремонт объектов капитального строительства, относящихся к энергетическому хозяйству предприятия.

- Плановая и регулярная замена всего устаревшего оборудования как энергетического, так и технологического.

  - Повышение энергоэффективности системы освещения Система электроснабжения:

Для повышения энергоэффективности системы освещения помещений предлагается:

- помещения в которых пребывание людей в течении дня непостоянно и кратковременно (например кабинеты, раздевалки, душевые, санузлы и т.п.) оборудовать датчикам присутствия, включающими освещение при нахождении человека в этом помещении;

- внести по возможности изменения в коммутацию групп освещения, учитывающие естественное освещение, а именно возможность отключения ряда линий при достаточной естественной освещенности создаваемой в помещениях в дневное время; возможна автоматизированная система с наружным датчиком освещенности отключающая линии освещения вдоль оконных проемов при определенном уровне внешней естественной освещенности;

- произвести замену светильников ЛЛ на светодиодное (БКНН)

Указанные мероприятия позволят экономить электроэнергию за счет уменьшения времени работы светильников и применения энергоэффективных источников света.

В среднем в течение рабочего дня около 4-5 часов светлого времени суток, что позволяет отключать некоторые линии освещения рабочих мест вдоль оконных проемов. Данное мероприятие способно сэкономить порядка 5% от общего потребления электроэнергии на освещение.

  - Повышение эффективности системы отопления.

Для повышения энергоэффективности системы теплоснабжения помещений предлагается:

- заменить существующие деревянные окна на двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете с меж стекольным расстоянием 12 мм.

- выполнить дополнительное утепление стен Изолоном ППЭ-Л 3010 толщиной 0,015 м. Мероприятие позволит сократить теплопотери через ограждающие конструкции помещений.

- между радиаторами отопления и стеной установить теплоотражающий экран из пенополиэтилена толщиной 5 мм, ламинированного с одной стороны полированной алюминиевой фольгой, что снизит тепловые потери через наружную стену и увеличит количество отдаваемого в помещение тепла. По опытно-статистическим данным, данное мероприятие позволяет до 20% повысить эффективность отопительной системы.

- регулярное восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы теплоснабжения

  - Повышение эффективности системы водоснабжения

Для снижения расхода холодной воды, горячей воды (тепловой энергии на подогрев холодной) освещения помещений предлагается установка водосберегающей сантехнической арматуры.

Важную роль в устранении причин нерационального расходования воды имеет применение современной водоразборной и наполнительной арматуры, предотвращающей утечки воды и уменьшающей расходы воды в процессе пользования, а также проведение своевременных ремонтов и ликвидации утечек.

Согласно ГОСТ 19681-94 п. 4.5 (Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно-техническая водоразборная) расход воды в смесителях должен быть не меньше 12 л/мин. А для того, чтобы комфортно помыть руки достаточно 6 л/мин. При высоком давлении в водопроводной сети расход воды превышает величину установленную нормами.

Регулятор расхода воды представляет собой эластичную диафрагму из эластополимера с изменяющимся проходным сечением в зависимости от давления воды. Диафрагма устанавливается без закрепления в специальной капсуле, размещаемой в корпусе аэратора. Проходное сечение эластичной диафрагмы изменяется под действием давления воды в водопроводной сети, так что величина расхода остается практически постоянной (поддерживается с точностью ± 10 %) при любом давлении в диапазоне от  0,1 до 1 МПа.

Установка регуляторов расхода воды в комплексе со своевременным проведением ремонтов водоразборной арматуры и ликвидацией утечек позволит получить дополнительную экономию потребляемой воды до 10%. Для расчета экономии примем сокращение расхода воды 5% от общего нормативного потребления воды на эти нужды.

В современных унитазах расход воды для смыва составляет 6-8 литров, а для полной замены воды в чаше унитаза достаточно 3-4 литров. Для снижения нерационального расхода воды при смывах применяют двухкнопочное смывное устройство, позволяющее расходовать половину воды, находящейся в смывном бачке. Замена смывных устройств с однокнопочного на двухкнопочные приведет к экономии холодной воды на смыв до 50%. Для расчета экономии примем сокращение расхода воды 25% от общего нормативного потребления воды.

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Информационно-агитационная работа с участниками образовательного процесса по экономии энергоресурсов: - курсы, программы; - тематический информац. стенд | МБ | 15,0 | 322,05 | кВт.ч. | 1,889 | МБ | 15,0 | 322,05 | кВт.ч. | 1,889 | МБ | 15,0 | 644,11 | кВт.ч. | 3,778 |
|  |  |  |  | 16,83 | куб.м | 0,764 |  |  | 16,83 | куб.м | 0,764 |  |  | 33,66 | куб.м | 1,529 |
|  |  |  |  | 0,97 | Гкал | 2,987 |  |  | 0,97 | Гкал | 2,987 |  |  | 1,93 | Гкал | 5,973 |
| 2 | Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности | МБ | 18,0 | 161,03 | кВт.ч. | 0,945 | МБ | 18,0 | 161,03 | кВт.ч. | 0,945 | МБ | 18,0 | 322,05 | кВт.ч. | 1,889 |
|  |  |  |  | 8,41 | куб.м | 0,382 |  |  | 8,41 | куб.м | 0,382 |  |  | 16,83 | куб.м | 0,764 |
|  |  |  |  | 0,48 | Гкал | 1,493 |  |  | 0,48 | Гкал | 1,493 |  |  | 0,97 | Гкал | 2,987 |
| 3 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы теплоснабжения | МБ | 20,0 | 7,25 | Гкал | 22,399 | МБ | 20,0 | 7,25 | Гкал | 22,399 | МБ | 20,0 | 14,49 | Гкал | 44,798 |
| 4 | Ремонт и утепление фасадов зданий, замена остекления | МБ | 50,0 | 34,78 | Гкал | 107,515 | МБ | 50,0 | 34,78 | Гкал | 107,515 | МБ | 50,0 | 69,56 | Гкал | 215,029 |
| 5 | Регулярное мытье окон, стен и очистка ламп освещения от пыли и грязи | МБ | 0,0 | 322,05 | кВт.ч. | 1,889 | МБ | 0,0 | 322,05 | кВт.ч. | 1,889 | МБ | 0,0 | 644,11 | кВт.ч. | 3,778 |
| 6 | Внедрение энергосберегающих светодиоднях ламп LED | МБ | 150,0 | 15297,54 | кВт.ч. | 89,731 | МБ | 50,0 | 15297,54 | кВт.ч. | 89,731 | МБ | 0,0 | 30595,08 | кВт.ч. | 179,463 |
| 7 | Применение экономичной водоразборной арматуры | МБ | 50,0 | 4,83 | Гкал | 14,933 | МБ | 50,0 | 4,83 | Гкал | 14,933 | МБ | 50,0 | 9,66 | Гкал | 29,865 |
|  |  |  |  | 816,20 | куб.м | 37,070 | МБ |  | 816,20 | куб.м | 37,070 | МБ |  | 1632,40 | куб.м | 74,140 |
| 8 | Применение принципа частотного регулирования по линии электропитания сетевых и подпиточных насосов в обратной отопительной магистрали на ул.Силикатный поселок. Срок проведения 2022 год. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 9 | Замена обветшалой теплоизоляции участка отопительной магистрали тепловой сети длиной 300 метров. Срок проведения 2021 год – 2023 год. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 10 | Проведение периодических режимно-наладочных испытаний паровых котлов ДКВР 6,5-13 по режиму горения топлива с составлением режимных карт котлоагрегатов. Срок проведения на реже 1 раза в 3 года. Последние испытания март 2020 года. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 11 | Обязательное выполнение утвержденных планов предупредительных ремонтов котлоагрегатов и других технических устройств. Срок проведения ежегодно согласно планов ППР. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 12 | Установка узла учета тепловой энергии на источнике теплоты ПКЦ АО «НЗСМ» в замен старого. Срок исполнения 2021 год. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 13 | Периодическая корректировка топливного режима ПКЦ АО «НЗСМ» Срок проведения 2021-2026 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 14 | Произвести замену футеровки кладочного камня на более энерго эффективную шахтная печь№1. Срок проведения 2021 год | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 15 | Произвести автоматизацию процесса обжига известкового камня на всех трех шахтных печах. Срок проведения 2021-2022 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 16 | Произвести замену газовых горелок на шахтных печах на более энерго эффективные. Срок проведения 2021-2022 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 17 | Обеспечение процесса сушки известкового камня до этапа взвешивания перед загрузкой в печь. Срок проведения 2023-2024 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 18 | Обязательное выполнение утвержденных планов предупредительных ремонтов известковых печей и других технических устройств участвующих в процессе производства извести. Срок проведении 2021-2026 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 19 | Проведение периодических режимно-наладочных испытаний известковых печей АО «НЗСМ» по режиму горения топлива с составлением режимных карт. Срок проведения не реже 1 раза в 3 года. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 20 | Замена обветшалой теплоизоляции участков отопительных магистралей (пряма и обратная) в пределах производственной площадки АО «НЗСМ» Срок проведения 2021-2026 год. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 21 | Регулярное составление графиков перепусков автоклавного отделения АО «НЗСМ» Срок проведения 2021-2026 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 22 | Обязательное выполнение утвержденных планов предупредительных ремонтов котлоагрегатов и других технических устройств участвующих в процессе производства и использования тепловой энергии в горячей воде. Срок проведения 2021-2026 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 23 | Оборудование системы отопления цехов и подразделений автоматическими регуляторами температуры. Срок проведения 2024 год. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 24 | Заменить теплоизоляцию на резервном баке-аккумуляторе для нужд отопления (Кирпичный цех, Транспортный цех) и ГВС Кирпичный цех, Транспортный цех) на линии сброса отработанного пара после автоклавной обработки. Срок проведения 2022-2024 годы. | МБ | 150,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | тыс.куб.м. | 0,000 |
| 25 | Замена радиальных вентиляторов более энерго эффективными. Срок проведения: по ходу выполнения программы. | МБ | 150,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 |
| 26 | Выполнение утвержденных планов предупредительных ремонтов электрооборудования АО «НЗСМ». Срок выполнения: по ходу выполнения программы. | МБ | 150,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 |
| 27 | Установка частотных преобразователей в цепях питания электродвигателей. Срок проведения: по ходу выполнения программы. | МБ | 150,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 |
| 28 | Периодическая очистка плафонов осветительных приборов и оконных стекол от пыли и грязи. Срок проведения: по ходу выполнения программы. | МБ | 150,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 |
| 29 | Контроль за работой кондиционеров и холодильного оборудования. Срок проведения: по ходу выполнения программы. | МБ | 150,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 |
| 30 | Исключение одновременной работы трех мельниц Кирпичного цеха. Срок проведения: по ходу выполнения программы. | МБ | 150,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 |
| 31 | Оборудование узлами технического учета электроэнергии цехов и подразделений. Срок выполнения: по мере необходимости. | МБ | 150,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 | МБ | 0,0 | 0,00 | кВт.ч. | 0,000 |
| 32 | На водозаборе технической воды установить реле времени на снижение давления в трубопроводе технической воды на выходные дни. Срок проведения: 2021 год. | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 |
| 33 | Выявить и устранить участки утечек на тепловой сети АО «НЗСМ». Срок проведения: по ходу выполнения программы | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 |
| 34 | Обязательное выполнение утвержденных планов предупредительных ремонтов запорной и регулирующей водопроводной арматуры АО «НЗСМ». Срок проведения: Ежегодно, согласно графиков ППР. | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 | МБ | 50,0 | 0,00 | куб.м | 0,000 |
|  |  | Итого по мероприятиям |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
|  | Электроэнергия |  | 183,0 | 16102,68 | кВт.ч. | 94,4541 | х | 83,0 | 16102,68 | кВт.ч. | 94,4541 | х | 33,0 | 32205,35 | кВт.ч. | 188,9082 |
|  | Вода холодная |  | 0,0 | 841,444 | куб.м | 38,21639 | х | 0,0 | 841,444 | куб.м | 38,21639 | х | 0,0 | 1682,888 | куб.м | 76,43277 |
|  | Природный газ |  | 0,0 | 48,30468 | тыс.куб.м. | 0 | х | 0,0 | 48,30469 | тыс.куб.м. | 0 | х | 0,0 | 96,60937 | тыс.куб.м. | 0 |
|  |  | Всего по мероприятиям | 183,0 | х | х | 132,7 | х | 83,0 | х | х | 132,7 | х | 33,0 | х | х | 265,3 |